# 项目介绍与实现思路

知倦（VigiLens）——基于摄像头与 FPGA 的无接触疲劳与生命体征趋势监测终端

三人小组 · 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 2026 · FPGA 赛道 3.3 自主选题（初级组）

2026 年 9 月

# 一、项目概述

## 1.1 一句话定位

用一颗摄像头看疲劳，用 FPGA 保证它测得准、报得及时。

本项目（知倦 / VigiLens）是一套无接触疲劳与生命体征趋势监测终端：仅用一个普通 RGB 摄像头采集面部与上半身信息，先判断”信号是否可信”，再融合眨眼、闭眼比例、打哈欠、头部姿态等指标，给出可解释的疲劳风险提示；FPGA（PYNQ-Z2 的 PL 端）承担确定性的视觉与时序预处理。

## 1.2 项目名称与含义

| 场合 | 名称 |
| --- | --- |
| 中文规范全称 | 基于摄像头与 FPGA 的无接触疲劳与生命体征趋势监测终端 |
| 产品名 / 简称 | 知倦 |
| 英文全称 | VigiLens: A Trust-Aware Contactless Fatigue Monitoring Terminal with FPGA-Accelerated Vision Preprocessing |
| 英文简称 / 仓库名 | VigiLens |

命名逻辑：Vigi（Vigilance，警觉/值守）指向”长时间学习、值守”主场景；Lens（镜头）点明”只用摄像头、无接触”的输入形态；Trust-Aware（可信优先）把”信号质量门控”这一核心差异化写进标题；FPGA-Accelerated Vision Preprocessing 则让标题层面向评委/导师表明 FPGA 不是转发器，自研 IP 有真实价值。

## 1.3 标准版简介

知倦（VigiLens）是一套基于摄像头与 FPGA 的无接触疲劳与生命体征趋势监测终端，面向长时间学习、值守等场景。系统只用一个普通 RGB 摄像头，提取眨眼频率、闭眼时长、PERCLOS、打哈欠、头部姿态与运动质量等指标，并在受控条件下给出心率/呼吸率趋势估计。与同类作品不同，本系统把”测量是否可信”作为核心能力：先由光照、运动、人脸可见率与波形稳定性做信号质量门控，不可靠时明确拒绝输出而非乱报数字。PYNQ-Z2 的 PL 端承担 ROI 统计、帧差运动量、FIR 滤波等确定性预处理，PS 端负责人脸关键点、指标计算与规则融合，网页端实时呈现指标、趋势曲线与可解释建议。

## 1.4 选题来源

参赛方向为 2026 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 · FPGA 创新设计赛道 · 3.3 自主选题（初级组）。赛制核心约束如下：

| 项目 | 规则要点 | 对本方案的直接影响 |
| --- | --- | --- |
| 参赛资格 | 大一至大三在读本科生 | 需确认三人均为本科生（否则归入高级组） |
| 器件范围 | 7 Series / Zynq-7000 / UltraScale / UltraScale+ | PYNQ-Z2（Zynq-7000 XC7Z020）合规 |
| 推荐实现 | 初级组推荐 PYNQ：PS 用 Python，PL 用 HLS/RTL 封装 Overlay | 与官方推荐路径高度吻合 |
| 工具版本 | Vivado / Vitis 2026.1 | 需固定版本保证可复现 |
| 大模型协作 | 允许任意公开大模型，须提交提示词/回答/纠错轨迹 | 必交项，已建立记录规范 |
| 技能包 Skill | 须提炼可复用经验；通用 PYNQ Skill 单独加分 | 明确加分点，已规划 |
| 开源 | 强烈要求 GitHub/Gitee 开源（MIT / Apache-2.0） | 尽早建仓、英文命名 |

# 二、背景与动机

## 2.1 问题

长时间学习、驾驶模拟或值守岗位中，疲劳往往难以自查，等意识到时注意力已明显下降。理想的状态监测应当是无接触、实时、且结果可解释的。

## 2.2 现有方案的痛点

- 接触式：穿戴设备（手环、胸带）有束缚感、需要佩戴，难以在自然场景长期使用。

- 黑盒式：多数视觉疲劳监测只给出一个”分数”或”疲劳/不疲劳”标签，无法追溯到触发它的指标。

- 不可信却仍报数：更普遍的问题是——当光照不足、人脸被遮挡、被测者大幅晃动时，信号已明显不可靠，系统却仍在输出一个跳变数值。这是非接触测量真正落地时最痛的一点。

## 2.3 本项目的回答：可信优先

本项目的核心主张不是”能测出什么”，而是“它知道自己什么时候不该测”。系统主动回答”当前测量是否可信”，不确定时输出”信号不可靠 / 请调整姿势”，而非报出一个跳变数字。

# 三、目标与范围

## 3.1 做什么（指标分层）

| 层级 | 指标 | 计算方式 | 可行性 | 定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一层（主线必做） | 眨眼次数/频率、单次闭眼时长、PERCLOS、打哈欠、头部姿态、人脸可见率/运动质量 | EAR/MAR/PERCLOS + 关键点 + 状态机 | 高 | 核心行为指标，不依赖训练数据 |
| 第二层（增强） | 信号质量评分、呼吸率趋势 | 光照/运动/可见率/波形稳定性融合；胸部 ROI 低频运动 | 中 | 质量门控是差异化核心 |
| 第三层（高风险） | rPPG 心率趋势 | 面部 ROI 绿通道均值 + 带通滤波 + 频谱峰值 | 中低 | 受控场景下才显示，宁缺毋滥 |

## 3.2 明确不做什么（边界声明）

- ❌ 血氧、血压、血糖、疾病/健康等级诊断（普通 RGB 摄像头原理上不可靠）；

- ❌ 医疗级精度承诺；

- ❌ 云端 API 人脸/医疗模型、在 PYNQ-Z2 上训练大型神经网络。

统一口径为：疲劳风险提示 / 状态趋势监测 / 非接触测量原型 / 受控条件下的心率呼吸趋势估计。本作品为实验室条件下的工程原型，不用于医疗诊断。

# 四、系统总体架构

## 4.1 软硬件分工

系统以 PYNQ-Z2（Zynq-7000 XC7Z020） 为核心，PS（ARM）+ PL（FPGA）分工如下：

| 模块 | 部署位置 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 视频输入 | 摄像头 / 视频回放 | 提供 RGB 帧序列 |
| PL 端（FPGA） | PYNQ-Z2 PL | RGB/YUV 转换、缩放灰度化、ROI 像素统计、帧间运动量计算、FIR 带通滤波 |
| PS 端（软件） | PYNQ-Z2 PS / PC 后台 | 人脸与关键点检测、EAR/MAR/PERCLOS、头姿、质量评分、规则融合 |
| 前端 | 浏览器（网页） | 实时指标、趋势曲线、事件日志、六态状态灯 |

核心设计思想：把”确定性、逐帧、量大”的预处理下沉到 PL（低延迟、低抖动、省 CPU），把”算法密集、可调参”的感知与决策留在 PS，两者通过 AXI-Stream + DMA 衔接。

## 4.2 数据流

摄像头/回放视频
      │  帧序列
      ▼
PL（FPGA）：格式转换 → 灰度化 → ROI 统计 / 帧差运动量 / FIR 滤波
      │  AXI-Stream + DMA（特征流）
      ▼
PS（软件）：人脸/关键点 → EAR/MAR/PERCLOS/头姿 → 质量评分 → 规则融合
      │  契约 JSON（WebSocket 每秒推送）
      ▼
网页仪表盘：指标卡 + 趋势曲线 + 六态状态灯 + 事件日志 + 可解释建议

## 4.3 部署形态（比赛默认路径）

- 软件演示路径（保底）：USB 摄像头 → PC 后台（Python）→ 网页，完全不需要板卡即可闭环。

- 硬件加速路径（加分）：同一输入在 PL 端走自研 IP，与软件基线同屏对比延迟/CPU 占用/吞吐/资源，证明 FPGA 的真实价值。

# 五、实现思路总览：三线并行

## 5.1 总体原则：先冻结接口，再各自开发

三人并行开发的最大敌人是”等别人先做完”。解决办法只有一条：

第 0 天先把三条线之间的”数据契约”（接口）冻结，之后每个人只对着契约开发，不关心别人的内部实现。

## 5.2 三条线一览

| 线 | 角色 | 方向 | 难度 | 无硬件测试方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 线 | 算法 / 后端 | Python 视觉 + 指标 + 规则 | ★★★★ 中高 | 视频回放 + 黄金标注 |
| B 线 | 前端 / 可视化 | FastAPI + WebSocket + 网页 | ★★★ 中 | Mock 假数据源驱动 |
| C 线 | FPGA / 硬件 | HLS IP + 仿真 + Overlay | ★★★★★ 高 | C 仿真 + 黄金参考 |

## 5.3 无硬件测试手段（并行开发的基石）

三线各自用互不依赖的测试手段，把”必须碰硬件”压缩到最后一个里程碑：

- A 线用视频回放：录制 4 段标准视频（静止 / 眨眼 / 打哈欠 / 转头遮挡），逐帧读入即等于实时输入，可无限次重复、结果可复现。

- B 线用 Mock 数据：按契约生成”合理跳动”的假数据流，第一天起就无需等 A 线。

- C 线用 HLS C 仿真 + 黄金参考：每个 IP 在 Vivado HLS 里完成 C 仿真，与 A 线提供的软件黄金参考比对，100% 不需要板卡；板卡只在最后”Overlay + DMA 上板”阶段才用。

即使 C 线在中期卡住，A+B 在 M2 已能合出完整可演示的软件作品，团队始终有一个保底作品。

# 六、A 线：算法与后端实现思路

## 6.1 技术选型

| 决策点 | 选择 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 人脸关键点 | MediaPipe FaceMesh（468 点）主力，dlib（68 点）对照 | 免编译、快、自带 3D 坐标；dlib 用于交叉验证 |
| 视频输入 | OpenCV VideoCapture，优先文件回放 | 回放可复现，摄像头作为现场入口 |
| 头部姿态 | OpenCV solvePnP + MediaPipe 3D landmark | 无需标定相机，误差够用 |
| 信号处理 | NumPy + SciPy（butter、rfft） | 带通滤波与频谱峰值 |
| rPPG | 先手写绿色通道法，再用 open-rppg 对照 | 手写可解释、可移植到 FPGA 对比 |
| 配置 | YAML（config.yaml）统一存阈值 | 阈值不散落代码 |

## 6.2 各指标实现

① 眨眼 / 闭眼 / PERCLOS

- 眼关键点：MediaPipe 左眼 6 点 [33,160,158,133,153,144]、右眼 [362,385,387,263,373,380]。

- 公式（Soukupová & Čech 2016）：EAR = (|p2−p6| + |p3−p5|) / (2·|p1−p4|)。

- 状态机：OPEN → CLOSING → CLOSED → OPEN；连续 ≥3 帧低于阈值才算 CLOSED（去抖）。

- 初始阈值 0.21（dlib 常用），MediaPipe 版需用录制视频实测重新标定（一般 0.20~0.25）。

- 输出：眨眼次数、眨眼频率（次/分）、平均/最大闭眼时长、PERCLOS = 窗口内闭眼帧数 / 有效帧数（窗口 30s）、长闭眼事件数。

② 打哈欠（MAR）

- 嘴部纵横比 MAR = 上下唇距离 / 嘴角距离。

- 阈值约 0.6~0.7，且持续 >800ms 才算一次哈欠；用嘴部稳定性 + 头姿约束过滤说话/咳嗽误判。

③ 头部姿态

- MediaPipe 3D 关键点 + solvePnP → 旋转向量 → Rodrigues → yaw/pitch/roll。

- 阈值建议：|yaw|>25°、|pitch|>20° 触发”请调整姿势”，并辅助人脸可见率判断。

④ 运动 / 光照 / 可见率质量

- 运动：相邻帧灰度差分总和（与 C 线 motion_quality 用同一口径，便于软硬件比对）。

- 光照：ROI 灰度均值 + 饱和像素比例。

- 可见率：人脸框是否出界 + 关键点置信度。

⑤ rPPG 心率（增强项，最后做）

- 流程：面部 ROI（额头/脸颊，避开眼嘴）→ 每帧 G 通道均值 → 30s 滑窗 → 去直流/归一化 → 0.7~3.5Hz 带通 → rfft 峰值 → BPM。

- 必须配套质量门控：主峰突出度不足、BPM 跳变过大时输出 hr_bpm=null, hr_conf=低。

⑥ 呼吸率（增强项）

- 胸部/肩部 ROI → 帧间位移或亮度变化 → 0.1~0.5Hz 带通 → 周期检测 → 次/分。

## 6.3 规则融合与可解释建议

if face_visible < 0.7:        status = "adjust_posture"
elif quality.overall < 0.6:   status = "unreliable"
elif perclos > 0.25 and yawn >= 1:  status = "fatigue_risk"
elif long_close >= 1:         status = "fatigue_risk"
else:                         status = "normal"

每条建议带 reason（如”闭眼比例上升、连续打哈欠，且信号质量良好”），阈值全部来自 config.yaml，保证逻辑可解释、参数可复现。

# 七、B 线：前端与可视化实现思路

## 7.1 技术栈与数据流

- 后端 FastAPI（REST + WebSocket），前端原生 HTML + Chart.js（或 ECharts）。

- 数据流：Mock 数据源（先）→ 真实 A 线数据（后）→ WebSocket → 浏览器渲染。

- 核心技巧：数据源做成可切换开关（--source mock / --source backend），保证 B 线从第 1 天就能独立开发、A 线就绪后”换数据源”即完成集成。

## 7.2 页面组件

| 组件 | 要点 |
| --- | --- |
| 视频区 | 视频/占位 + 人脸框/关键点 overlay |
| 指标卡 | 眨眼频率、PERCLOS、哈欠、头姿、心率/呼吸（可空）大数字实时更新 |
| 状态灯 | 六态区分：正常 / 疲劳风险 / 请调整姿势 / 信号不可靠 / 连接中断 / 测量完成 |
| 趋势曲线 | Chart.js 滚动曲线：眨眼、PERCLOS、心率、呼吸、运动量多通道 |
| 事件日志 | 时间、事件、指标、建议、置信度列表滚动 |
| 模式标签 | “软件模式 / 硬件模式”切换，为 C 线对比预留入口 |

## 7.3 六态状态机

status 取值固定为 6 个枚举：normal / fatigue_risk / adjust_posture / unreliable / disconnected / done。B 线在早期（B1）就要全部支持，否则集成时必然返工。

# 八、C 线：FPGA 硬件实现思路

## 8.1 工具链

- Vitis HLS 2026.1（赛制指定），入口为 vitis-run --mode hls --tcl <脚本>（2026.1 已无旧 vitis_hls 命令）。

- 像素流接口范式直接套 Vitis Libraries（Vision）：hls::stream<ap_axiu<24,1,1,1>>（RGB888，TUSER 帧头、TLAST 行末），控制用 #pragma HLS INTERFACE s_axilite bundle=ctrl。

- 定点化：像素 8bit、累加 32bit、FIR 系数 Q15；精度决策写进 interface.md，A 线黄金参考按同一精度实现。

## 8.2 三个自研 IP

| IP | 输入 | 处理 | 输出 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| roi_statistic | 像素流 + ROI 坐标 | ROI 内像素累加 sum_r/sum_g/sum_b 并计数 | {sum_r,sum_g,sum_b,count} | 为 rPPG 与图像质量提供时间序列，替代 PS 逐像素扫描 |
| motion_quality | 当前/上一帧灰度 | 逐像素 ¦cur−prev¦ 求和 + 运动比例统计 | {diff_total,motion_ratio} | 运动质量评分，屏蔽不可靠测量 |
| fir_filter | 时间序列流 | 固定阶数 FIR 带通（0.7~3.5Hz） | 滤波序列 | 硬件滤波，与 PS scipy.signal.lfilter 对比延迟/CPU |

## 8.3 黄金参考纪律（软硬件一致性的关键）

原则：同一份输入，硬件算的 vs 软件算的，必须一致（整数逐点相等、定点在容差内）。

| IP | A 线黄金参考 | C 线输出 | 比对口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| roi_statistic | NumPy 同一 ROI 累加 | {sum_r,sum_g,sum_b,count} | 定点位宽一致、逐帧一致 |
| motion_quality | OpenCV absdiff 求和 | {diff_total,motion_ratio} | 同一帧对、同一阈值 |
| fir_filter | scipy.signal.lfilter | 滤波序列 | 同一系数、容差内 |

C 线全程离线验证”硬件算得对”，靠的是 A 线这份软件黄金参考，而不是等板卡。

## 8.4 上板链路（后期，此时才需要板卡）

Block Design（Zynq PS + AXI DMA + 自研 IP）→ PYNQ Overlay('xxx.bit') + allocate DMA 缓冲 + register_map 配置 → 调用 → 与软件基线做软硬件一致性对比（延迟/CPU 占用/吞吐/资源）。

## 8.5 当前进展（已完成 ✅）

| 项 | 状态 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 工具链锁定 | ✅ | Vitis 2026.1 装于 D:\Xilinx\2026.1，BASIC 免费授权已领 |
| 官方最小例程 | ✅ | Vitis-HLS-Introductory-Examples 已克隆 |
| 最小 IP roi_statistic（M1 简化版：64 像素计数+累加） | ✅ | C 仿真通过（sum=7392 exp=7392 cnt=64 exp=64 → PASS，0 errors） |
| 综合（csynth） | ✅ | 无 ERROR；目标器件 xc7z020-clg400-1，Fmax 179.21 MHz，LUT 134 / FF 41 / BRAM 0 / DSP 0 |
| 环境记录 | ✅ | 已归档 fpga/report/environment.md |
| C 线 Skill | ✅ | skill/fpga_hls_c_line.md 已沉淀（环境事实 + 工作流 + 黄金参考纪律 + 避坑清单） |

这一步的意义：把”能否上板”的不确定性提前消除——工具链、仿真、综合全链路已跑通，后续 motion_quality、fir_filter 只需沿用同一范式扩展。

# 九、接口契约（三线耦合点）

## 9.1 A ↔ B：指标 JSON（WebSocket 每秒推送）

{
  "ts": 1710000000.123,
  "frame_id": 12345,
  "face": {
    "visible": 0.98,
    "bbox": [320, 180, 180, 220],
    "pose": {"yaw": -2.1, "pitch": 1.5, "roll": 0.3}
  },
  "behavior": {
    "ear_left": 0.28, "ear_right": 0.29,
    "blink_state": "OPEN", "blink_count": 14,
    "blink_rate_per_min": 18.2, "perclos": 0.06,
    "long_close_count": 0, "mar": 0.12, "yawn_count": 1
  },
  "vital": {"hr_bpm": null, "hr_conf": null, "rr_per_min": null, "rr_conf": null},
  "quality": {"light_score": 0.82, "motion_score": 0.05, "overall": 0.86},
  "status": "normal",
  "advice": "状态正常",
  "reason": "各项指标均在正常范围，信号质量良好"
}

三个易错点：① status 只能是 6 个枚举；② vital.hr_bpm 允许 null，前端必须优雅渲染”暂无”；③ ts/frame_id 必须递增，供断点重连对齐。

## 9.2 A ↔ C：黄金参考对齐

已在 8.3 节给出三个 IP 的比对口径。核心原则：C 线验证”硬件算得对”，靠的是 A 线的软件黄金参考，而非等板卡。

# 10. 里程碑与三人分工

## 10.1 里程碑

| 里程碑 | 时间 | 内容 | 是否需要硬件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 冻结 | 第 0 天 | 冻结主场景、指标范围、接口契约、目录结构 | 否 |
| M1 基础框架跑通 | 第 1 周 | 三线各自跑通骨架：A”回放→JSON”、B”Mock→网页”、C”最小 IP 仿真+综合” | 否 |
| M2 软件合体 | 第 2 周 | A 的 JSON 接入 B 的网页，形成完整软件 Demo | 否 |
| M3 硬件接入 | 第 3~4 周 | C 的 Overlay 上板 + DMA 跑通，以”硬件模式”接入后端 | 首次需要板卡 |
| M4 完整闭环 | 第 5 周 | 软硬件同屏对比 + 黄金结果回归 + 一键复现脚本 | 是 |

## 10.2 三人分工

| 线 | 建议人选 | 先备技能 | 一句话画像 |
| --- | --- | --- | --- |
| C（FPGA，最难） | 最愿啃硬件/系统、最有耐心看文档者 | C/C++ 基础 + 逻辑电路概念 | 能坐得住、不惧报错、会读 UG 手册 |
| A（算法，中高） | Python 最熟者 | Python + OpenCV/NumPy；人脸关键点可调库 | 写代码快、会调参、愿处理误检 |
| B（前端，中） | 设计感/细心者 | 基础 HTML/JS + FastAPI 概念 | 能把界面做干净、把状态做全 |

若三人中无人碰过 FPGA：C 线启动时先用官方 HLS 教学案例跑通第一个最小 IP，A+B 照常推进——因为 A+B 在 M1 就能合出一个完整软件 Demo，团队始终有保底作品。

# 十一、创新点与竞争力

## 11.1 三大特色

- 可信优先（核心差异化）：系统主动回答”当前测量是否可信”，不确定时输出”信号不可靠/请调整姿势”而非跳变数值。多数作品只展示”测出来了”，很少展示”我知道什么时候不该测”。

- 硬件可量化：自研 roi_statistic / motion_quality / fir_filter 等 HLS IP，提供纯软件 vs FPGA 模式在延迟、CPU 占用、吞吐与资源（LUT/FF/BRAM/DSP/WNS）上的同条件对比数据——这正是对抗”FPGA 价值隐形”短板的关键。

- 可解释：每一条建议都能追溯到触发它的指标与置信度，配合时间趋势曲线与事件日志，输出六态结果。

## 11.2 与赛制评分权重对应

| 评测项（权重） | 本项目对应策略 |
| --- | --- |
| 创新性与应用价值（30） | “信号质量门控 + 多指标融合 + 可解释报告 + FPGA 确定性处理”构成工程创新 |
| 性能与资源优化效果（20） | 软件 vs FPGA 同条件对比表 |
| 功能正确性与设计完整性（20） | MVP 优先 + 黄金参考 + 状态机 + 软硬件一致性比对 |
| 大模型协作与技能包（15） | AI 协作记录模板 + Skill 沉淀；通用 PYNQ Skill 单独加分 |
| 文档质量与可复现性（15） | 英文命名、可复现脚本、CSV 日志、一键复现 |

# 十二、风险与预案

| 风险 | 后果 | 预案 |
| --- | --- | --- |
| 摄像头接入 FPGA（HDMI/MIPI）不稳定 | 硬件模式卡死 | 比赛默认走”USB→PC 开发模式”；FPGA 板卡用回放/文件流驱动闭环 |
| rPPG 心率跳变 | 现场演示丢分 | 只显示趋势 + 置信度，异常时拒绝输出；严格执行”置信度不足即显示暂不可用” |
| Vivado 2026.1 新版本 | 综合/时序出意外 | 锁定版本；尽早做”最小 Overlay 空跑”验证工具链（已部分完成） |
| 3 人 8 周工作量 | 范围失控 | 三线并行、各自独立测试；集成点压到最少；rPPG 严格放最后 |
| 人脸关键点受光照影响 | 眨眼误检 | 图像质量门控；演示锁定光照；录制”失败案例”作为边界说明 |
| 医疗表述过度 | 答辩/合规风险 | 全组统一”趋势监测、辅助提示”话术 |
| A 线进度慢，B 线干等 | 前端没数据 | B 线永远先接 Mock，不阻塞 |
| 板卡到手晚/损坏 | 无法上板 | 用远程板卡或 C 线仿真结果先撑住，M4 延后但不致命 |

# 十三、当前进度小结

| 维度 | 已完成 |
| --- | --- |
| 方案文档 | 六份方案文档（评估/分工/实现/框架/AI约束/工具）+ 名称简介冻结件，均已成型 |
| FPGA 环境 | Vitis HLS 2026.1 安装并锁定版本、BASIC 授权、官方例程克隆 |
| FPGA 最小 IP | roi_statistic 通过 C 仿真与综合，资源/时序报告已归档 |
| 测试纪律 | 黄金参考比对规范、C 线 Skill 已建立 |
| 待开展 | A 线算法（EAR/PERCLOS/MAR/头姿/质量）、B 线前端仪表盘、C 线 motion_quality/fir_filter、接口契约 interface.md 正式冻结 |

当前阶段定位：正处于 M0→M1 过渡期，即”搭骨架”阶段——先让”视频 → JSON → 网页”的 stub 链路端到端跑通，再逐模块填真算法。

# 十四、恳请导师指导的问题

以下是我们希望在确定最终方案前，请导师把关的关键问题：

- 选题定位与创新性：疲劳监测在同类竞赛中出现频率较高，创新性天花板受限。我们计划把”信号质量门控（可信优先）“升级为核心卖点，您认为这个切入角度是否足够形成差异化？还有没有更值得押注的差异化方向？

- rPPG 心率的取舍：rPPG 心率是”做稳了是亮点、做不稳是软肋”的双刃剑。您建议把它定位为”有条件的增强”（当前方案），还是直接砍掉、把精力全部集中到行为指标主线？

- FPGA 价值如何被看见：ROI 统计、帧差、滤波都在芯片内部跑，评委/导师在演示里”看不见”硬件加速。我们计划用”软件 vs FPGA 同屏对比（延迟/CPU/吞吐/资源）“来呈现，您认为这种呈现方式是否充分、专业？

- 技术选型把关：人脸关键点我们倾向 MediaPipe（468 点）主力 + dlib（68 点）交叉验证；摄像头接入比赛默认走”USB→PC”、板卡用文件流回放。这两项选型是否有更稳妥的替代？

- 范围与时间：三人（大二）约 8 周，主线”行为指标 + 网页 + FPGA 预处理”是否够得着？您建议在哪些地方进一步砍范围、保完成度？

- 工程规范与可复现性：赛制强调”可复现以实测数据为主”，我们已建立黄金参考 + 契约 + 一键复现的框架。以您的经验，还有哪些工程细节最容易在评审中失分、需要提前补齐？

# 附：术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| PERCLOS | 统计窗口内眼睛闭合时间占比，疲劳评价常用指标 |
| EAR / MAR | 眼睛纵横比 / 嘴部纵横比，用于眨眼、打哈欠检测 |
| rPPG | 远程光电容积描记，从面部颜色变化估计心率趋势 |
| HLS | 高层次综合，用 C/C++ 生成 FPGA 逻辑 |
| Overlay | PYNQ 框架下加载到 PL 的可编程逻辑封装 |
| PL / PS | Zynq 的可编程逻辑（FPGA）/ 处理系统（ARM） |
| AXI-Stream / AXI DMA | 流式数据接口 / 直接内存访问搬运 |
| WNS | 最差负时序裕量，负值表示时序未收敛 |
| 黄金参考 | 软件实现的、与硬件逐点比对的基准结果 |