# 开源项目调研与详细实现方向

## 无接触状态监测终端 · 三线并行落地手册

本文在《02_三人分工与三线并行开发计划》基础上，回答两个问题：

- 能白嫖哪些成熟开源项目（避免重复造轮子，也满足赛制"前人做过什么"的调研要求）；

- 每条线的具体实现方向 + 每个人的具体工作（细化到库、函数、阈值、文件与验收）。

用法建议：把本文当作"实现期工作手册"，边做边对照。所有第三方项目需在 report/ 里声明来源与 License（赛制要求开源，见 01_方案评估报告）。

当前阶段提醒：先搭骨架、再填算法——顺序以《04_基础框架搭建指南》为准，本文是"填肉"阶段的手册。各线提效工具 / 环境 Skill 见《06_各线开发工具与Skill调研》。

## 一、开源项目调研结果（按线分类）

### 1.1 A 线（算法 / 后端）可复用项目

| 项目 / 库 | 地址 | 用途 | 推荐度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MediaPipe（Face Mesh / Face Landmarker） | https://github.com/google-ai-edge/mediapipe | 人脸框 + 468 关键点（含眼睛/嘴部/头部 3D 坐标） | ★★★★★ | Apache-2.0，pip install mediapipe 即可，首选。自带 3D landmark 可直接算头姿 |
| OpenCV | https://github.com/opencv/opencv | 视频读取/回放、solvePnP 头姿、帧差、色彩统计 | ★★★★★ | Apache-2.0，本项目的一切 IO 与基础计算底座 |
| dlib（68 点 landmark + EAR） | https://github.com/davisking/dlib | 经典 EAR 眨眼检测的成熟实现参照 | ★★★ | Boost 许可；编译略麻烦，作为备选/对照，用于验证 MediaPipe 版结果 |
| Drowsiness-Detection-System（dlib+EAR 参考实现） | https://github.com/viditsh08/Drowsiness-Detection-System | 现成眨眼检测闭环，抄状态机思路 | ★★★ | 直接跑通后替换成 MediaPipe，体会"阈值 + 去抖"写法 |
| Driver-Drowsiness-Detection（dlib+EAR） | https://github.com/GauravSharma200504/Driver-Drowsiness-Detection | 同上，另一个参照 | ★★★ | 用于对比不同阈值的误检表现 |
| DashSentinel（MediaPipe 疲劳监测） | https://github.com/topics/drowsiness-detection | 眨眼频率 + 头姿 + MAR 打哈欠一体 | ★★★★ | 结构与你要做的几乎一致，可整体阅读其指标定义与联合判断 |
| pyVHR（rPPG 框架） | https://github.com/phuselab/pyVHR | rPPG 方法/数据集/统计的学术级框架 | ★★★ | 学术严谨，但上手重；用于评估与对照，不必当主线 |
| rPPG-Toolbox（深度 rPPG） | https://github.com/ubicomplab/rPPG-Toolbox | 深度模型 rPPG 平台 | ★★ | 依赖重、偏研究；MVP 阶段不建议，答辩可提 |
| open-rppg（易用实时 rPPG） | https://github.com/KegangWangCCNU/open-rppg | 几行代码出实时心率，model.hr(start=-10) | ★★★★ | 最贴合学生 Demo，先跑通它再做自己的简化版，两者互相对照 |
| SciPy / NumPy | https://github.com/scipy/scipy | Butterworth 带通、FFT 峰值、去趋势 | ★★★★★ | 信号处理基础件 |

### 1.2 B 线（前端 / 可视化）可复用项目

| 项目 / 库 | 地址 | 用途 | 推荐度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FastAPI | https://github.com/fastapi/fastapi | 后端 REST + WebSocket | ★★★★★ | MIT；pip install "fastapi[standard]" |
| Chart.js | https://github.com/chartjs/Chart.js | 实时趋势曲线 | ★★★★★ | MIT；滚动曲线用 Chart.js 的 streaming 插件即可 |
| ECharts（备选） | https://github.com/apache/echarts | 更炫的仪表盘 | ★★★★ | Apache-2.0；适合答辩"好看"，略重 |
| monitrix（FastAPI + WebSocket + Chart.js 实时监控） | https://github.com/silverstar33/monitrix | 直接抄它的后端推送 + 前端刷新骨架 | ★★★★ | 结构与你要做的"实时仪表盘"几乎同构 |
| real-time-charts-with-fastapi | https://github.com/roniemartinez/real-time-charts-with-fastapi | 最小可跑的"FastAPI 实时图表"示例 | ★★★★ | 5 分钟跑通，理解 WebSocket 推送节奏 |

### 1.3 C 线（FPGA / HLS）可复用项目

| 项目 / 库 | 地址 | 用途 | 推荐度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitis HLS Introductory Examples | https://github.com/Xilinx/Vitis-HLS-Introductory-Examples | 官方 HLS 最小例程（仿真+综合流程） | ★★★★★ | 第 1 天先跑这个，锁定工具链 |
| Vitis Libraries（Vision） | https://github.com/Xilinx/Vitis_Libraries | hls::stream<ap_axiu<>> 像素流处理范式 | ★★★★★ | 你的 roi_statistic / motion_quality 直接套它的 AXI-Stream 接口写法 |
| PYNQ（官方） | https://github.com/Xilinx/PYNQ | Overlay 加载、DMA、register_map | ★★★★★ | BSD-3；后期上板用 |
| PYNQ-Z2-IMPROC（Canny 加速） | https://github.com/leonardopennino/PYNQ-Z2-IMPROC | 一个"图像算法上 PYNQ-Z2"的完整闭环参照 | ★★★★ | 看它的 HLS → Overlay → Python 调用链路 |
| Image-Edge-Detection-PYNQ | https://github.com/ADG4050/Image-Edge-Detection-PYNQ | 同上，边缘检测版 | ★★★★ | 对照学习 Block Design 与 DMA |

## 二、A 线：算法 / 后端 —— 详细实现方向

### 2.1 技术选型（先定，避免反复横跳）

| 决策点 | 选择 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 人脸关键点 | MediaPipe FaceMesh（468 点） 主力，dlib（68 点）对照 | 免编译、快、自带 3D 坐标；dlib 仅用于交叉验证眨眼计数 |
| 视频输入 | OpenCV VideoCapture，优先文件回放 | 回放可复现，摄像头作为现场入口 |
| 头姿 | OpenCV solvePnP + MediaPipe 3D landmark | 无需标定相机，误差够用 |
| 信号处理 | NumPy + SciPy（butter、rfft） | 带通滤波与频谱峰值 |
| rPPG | 先手写绿色通道法，再用 open-rppg 对照 | 手写可解释、可移植到 FPGA 对比；open-rppg 当"参考设备" |
| 配置 | YAML（config.yaml）统一存阈值 | 阈值不散落代码（方案已要求） |

### 2.2 各指标实现细节（写代码前先读）

① 眨眼 / 闭眼 / PERCLOS

- 眼关键点：MediaPipe 左眼 6 点索引 [33,160,158,133,153,144]，右眼 [362,385,387,263,373,380]（p1 到 p6）。

- 公式（Soukupová & Čech 2016）： EAR = (|p2-p6| + |p3-p5|) / (2·|p1-p4|)

- 状态机：OPEN → CLOSING → CLOSED → OPEN；连续 ≥3 帧低于阈值才算 CLOSED（去抖）。

- 初始阈值：dlib 常用 0.21；MediaPipe 需实测重新标定（一般 0.20~0.25），用你录的 4 段视频标一次。

- 输出：眨眼次数、眨眼频率（次/分）、平均/最大闭眼时长、PERCLOS = 窗口内闭眼帧数 / 有效帧数（窗口 30s）、长闭眼事件数。

② 打哈欠（MAR）

- 嘴部：上下唇距离 / 嘴角距离（MediaPipe 用上下唇中点 13/14 与嘴角 61/291，或取唇部多对点）。

- 阈值 MAR ≈ 0.6~0.7，且持续时间 >800ms 才算一次哈欠；用"嘴部稳定性 + 头姿约束"过滤说话/咳嗽误判。

③ 头部姿态

- 用 MediaPipe 自带 3D 关键点 + cv2.solvePnP → 旋转向量 → cv2.Rodrigues → yaw/pitch/roll。

- 姿态阈值（建议）：|yaw|>25°、|pitch|>20° 触发"请调整姿势"提示，用于人脸可见率辅助判断。

④ 运动质量 / 光照质量 / 人脸可见率

- 运动：相邻帧灰度差分总和（与 C 线 motion_quality 用同一口径，便于软硬件比对）。

- 光照：ROI 灰度均值 + 饱和像素比例。

- 人脸可见率：人脸框是否出界 + 关键点置信度。

⑤ rPPG 心率（增强项，最后做）

- 流程：面部 ROI（额头/脸颊，避开眼嘴）→ 每帧 G 通道均值 → 30s 滑窗 → 去直流/归一化 → 0.7~3.5Hz 带通 → rfft 峰值 → BPM。

- 必须配套质量门控：主峰突出度不足、BPM 跳变过大时，输出 hr_bpm=null, hr_conf=低。

- 对照：open-rppg 跑同一段视频，写进报告作为参考。

⑥ 呼吸率（增强项）

- 胸部/肩部 ROI → 帧间位移或亮度变化 → 0.1~0.5Hz 带通 → 周期检测 → 次/分；人脸可见时可靠性下降，标注为扩展。

⑦ 规则融合（decision.py）

if face_visible < 0.7:        status = "adjust_posture"
elif quality.overall < 0.6:   status = "unreliable"
elif perclos > 0.25 and yawn >= 1:  status = "fatigue_risk"
elif long_close >= 1:         status = "fatigue_risk"
else:                         status = "normal"

每条建议带 reason（"闭眼比例上升、连续打哈欠，且信号质量良好"），阈值全部来自 config.yaml。

### 2.3 A 线具体工作清单（细化到文件与验收）

| # | 工作 | 用到的库/参照 | 产出文件 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 视频/摄像头读取 + 人脸框 | OpenCV, MediaPipe | backend/capture.py | 逐帧读取回放视频并画框 |
| A2 | 468 关键点 + 可视化 | MediaPipe | backend/face_landmark.py | 眼/嘴/头关键点正确渲染 |
| A3 | EAR + 眨眼状态机 | 抄 dlib 参考 repo 的状态机 | backend/behavior_metrics.py | 眨眼视频计数正确、重复运行一致 |
| A4 | PERCLOS + 眨眼频率 | 同上 | 同上 | 30s 窗口数值稳定 |
| A5 | MAR + 哈欠事件 | DashSentinel 思路 | 同上 | 区分哈欠 vs 说话 |
| A6 | 头姿 + 可见率 | solvePnP + MediaPipe | 同上 | 转头/出框数值正确 |
| A7 | 运动/光照质量 | OpenCV 帧差 | backend/quality.py | 晃动/变暗评分下降 |
| A8 | 规则融合 + 可解释建议 | 自写 | backend/decision.py + config.yaml | 阈值可配置、建议可解释 |
| A9 | JSON + CSV 输出 | 按契约 | backend/storage.py | 字段与 interface.md 完全一致 |
| A10 | 黄金结果 + 4 段视频标注 | 自写脚本 | data/golden/、metrics/ | 锁定版本，改动不得破坏 |

## 三、B 线：前端 / 可视化 —— 详细实现方向

### 3.1 技术栈与数据流

- 后端：FastAPI；实时：WebSocket（每秒推送一次契约 JSON）；前端：原生 HTML + Chart.js（或 ECharts）。

- 数据流：Mock 数据源（先）→ 真实 A 线数据（后）→ WebSocket → 浏览器渲染。

- 核心技巧：数据源做成可切换的开关（--source mock / --source backend），保证 B 线从第 1 天就能独立开发。

### 3.2 页面组件（照 02 文档布局 + 方案 5.2 节）

| 组件 | 实现要点 | 对应状态 |
| --- | --- | --- |
| 视频区 | 视频/占位 + 人脸框/关键点 overlay | — |
| 指标卡 | 眨眼频率、PERCLOS、哈欠、头姿、心率/呼吸（可空） | 大数字实时更新 |
| 状态灯 | 六态：正常/疲劳风险/请调整姿势/信号不可靠/连接中断/测量完成 | 颜色 + 文案区分 |
| 趋势曲线 | Chart.js 滚动曲线：眨眼、PERCLOS、心率、呼吸、运动量 | 多通道 |
| 事件日志 | 时间、事件、指标、建议、置信度 | 列表滚动 |
| 模式标签 | "软件模式 / 硬件模式" | 为 C 线预留 |

### 3.3 B 线具体工作清单

| # | 工作 | 参照 | 产出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | FastAPI + 契约样例接口 | monitrix / real-time-charts | backend/api.py | 三个 REST 接口可访问 |
| B2 | Mock 数据生成器 | 自写，符合契约 schema | backend/mock.py | 假数据合理跳动 |
| B3 | WebSocket 推送 | 抄 monitrix 推送节奏 | backend/websocket.py | 每秒一帧，断开有提示 |
| B4 | 页面骨架 + 指标卡 | 方案 5.2 布局 | frontend/index.html | 布局完整 |
| B5 | 趋势曲线 | Chart.js | frontend/app.js | 曲线实时滚动 |
| B6 | 六态 + 事件日志 | 自写 | 同上 | 六态齐全、样式清晰 |
| B7 | 模式切换标签 | 自写 | 同上 | 软/硬件模式可切换展示 |
| B8 | 深色 UI 打磨 + 截图 | ECharts 可选 | frontend/ + 截图 | 出可直接进报告的截图 |

## 四、C 线：FPGA / HLS —— 详细实现方向

### 4.1 工具链与接口范式

- 工具：Vitis HLS 2026.1（推荐）或 2025.2；先跑 Vitis-HLS-Introductory-Examples 锁定环境。

- 像素流接口范式（直接套 Vitis Libraries Vision）：

  - 输入/输出：hls::stream<ap_axiu<24,1,1,1>>（RGB888，TUSER 帧头、TLAST 行末）

  - 控制：#pragma HLS INTERFACE s_axilite bundle=ctrl（ROI 坐标、阈值、启动/完成）

  - 性能：#pragma HLS PIPELINE II=1，数组 #pragma HLS ARRAY_PARTITION complete

- 定点化：像素 8bit、累加 32bit、FIR 系数 Q15；精度决策写进 interface.md，A 线黄金参考按同一精度实现。

### 4.2 三个 IP 的具体方案

IP-1 roi_statistic（首选，最难出错的第一个）

- 输入：像素流 + ROI 坐标（左上/右下，经 s_axilite 配置）。

- 处理：落在 ROI 内的像素，累加 sum_r/sum_g/sum_b 并计数 count；帧末输出 {sum_r,sum_g,sum_b,count} 和均值。

- 用途：为 rPPG 和图像质量提供时间序列，替代 PS 逐像素扫描。

- 黄金参考：A 线用同一 ROI 坐标做 NumPy 累加，逐帧比对。

IP-2 motion_quality（次选）

- 输入：当前帧 + 上一帧灰度像素（需一行/一帧缓存，BRAM）。

- 处理：逐像素 |cur - prev| 求和 diff_total，与阈值比较统计 motion_ratio。

- 用途：运动质量评分，屏蔽不可靠测量。

- 黄金参考：A 线 OpenCV absdiff 结果比对。

IP-3 fir_filter（可选，加分）

- 输入：时间序列流（如 ROI 均值序列）。

- 处理：固定阶数 FIR 带通（0.7~3.5Hz 对应采样率换算系数）。

- 用途：硬件滤波，与 PS scipy.signal.lfilter 比对延迟/CPU 占用。

### 4.3 上板链路（后期，此时才需要板卡）

- Block Design：Zynq PS + AXI DMA + 自研 IP（AXI-Stream）。

- PYNQ：Overlay('xxx.bit') + allocate DMA 缓冲 + register_map 配置 → 调用。

- 软硬件一致性：同一输入，PL 结果 vs A 线软件结果，记录延迟/CPU 占用/吞吐对比。

### 4.4 C 线具体工作清单

| # | 工作 | 参照 | 产出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 锁工具链 + 跑官方最小例程 | Vitis-HLS-Introductory-Examples | 环境记录 | 完成一次仿真+综合 |
| C2 | 定义 IP 接口（AXI-Stream + 寄存器） | Vitis Libraries | docs/interface.md | 与 A 线黄金参考口径一致 |
| C3 | roi_statistic 实现 + Python 黄金参考 | Vitis Libraries | fpga/src/ | C 仿真逐点一致 |
| C4 | motion_quality + 黄金参考 | 自写 | fpga/src/ | 边界/随机输入通过 |
| C5 | fir_filter + NumPy 参考 | 自写 | fpga/src/ | 误差在容差内 |
| C6 | testbench + 比对报告 | 自写 | fpga/sim/ | 可复现报告 |
| C7 | C 综合：LUT/FF/BRAM/DSP/时钟/WNS | — | fpga/report/ | 无 ERROR、时序收敛 |
| C8 | Overlay + Block Design + DMA | PYNQ-Z2-IMPROC | board/ | 上板加载、寄存器读写正常 |
| C9 | DMA 缓存一致性验证 | PYNQ 官方 | 同上 | 回环测试无随机错 |
| C10 | 软硬件一致性 + 对比表 | 自写 | report/ | 差异在容差内，对比表可进报告 |

## 五、三条线接口契约（深化，冻结后不可随意改）

### 5.1 A ↔ B：指标 JSON（WebSocket）

已在 02 文档给出完整 schema，这里只强调三个易错点：

- status 只能是 6 个枚举值，B 线在 B1 阶段就要全部支持；

- vital.hr_bpm 允许 null，B 线必须优雅渲染"暂无"；

- ts/frame_id 必须递增，供前端断点重连时对齐。

### 5.2 A ↔ C：黄金参考对齐（软硬件一致性的关键）

| IP | A 线黄金参考 | C 线输出 | 比对口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| roi_statistic | NumPy 同一 ROI 累加 | {sum_r,sum_g,sum_b,count} | 定点位宽一致、逐帧一致 |
| motion_quality | OpenCV absdiff 求和 | {diff_total,motion_ratio} | 同一帧对、同一阈值 |
| fir_filter | scipy.signal.lfilter | 滤波序列 | 同一系数、容差内 |

核心：C 线全程离线验证"硬件算得对"，靠的是 A 线这份软件黄金参考，而不是等板卡。

## 六、每个人第一周的具体工作（可直接照做）

### A 线（算法，难度 ★★★★）

| 天 | 具体动作 | 当日产出 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 一起定契约、建仓、录 4 段视频；装 mediapipe/opencv/scipy | 契约 + 视频 |
| 1 | capture.py：VideoCapture 读回放视频 + 人脸框 | 能画框 |
| 2 | face_landmark.py：468 关键点 + 眼/嘴索引提取 | 关键点可视化 |
| 3 | 抄 dlib 参考 repo 的状态机，写 EAR 眨眼状态机 | 眨眼计数 |
| 4 | PERCLOS + 眨眼频率 + MAR 哈欠 | 三项指标 |
| 5 | 头姿 + 质量评分 + 规则 + JSON/CSV + 黄金结果 | 契约 JSON + 黄金 CSV |

### B 线（前端，难度 ★★★）

| 天 | 具体动作 | 当日产出 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 定契约、建仓；装 fastapi | 环境 |
| 1 | api.py：三个 REST 接口返回契约样例 | 接口可访问 |
| 2 | mock.py：生成符合契约的假数据 | 假数据流 |
| 3 | websocket.py：每秒推送 mock 数据 | 浏览器收到流 |
| 4 | index.html：视频区 + 指标卡 + 状态灯 | 页面骨架 |
| 5 | Chart.js 曲线 + 事件日志 + 六态 + 深色 UI + 截图 | 完整仪表盘截图 |

### C 线（FPGA，难度 ★★★★★）

| 天 | 具体动作 | 当日产出 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 装 Vitis HLS，跑通官方最小例程 | 一次仿真+综合 |
| 1 | 读 Vitis Libraries Vision 的 ap_axiu 流式写法 | 接口范式笔记 |
| 2 | 写 roi_statistic + 定义寄存器 | HLS 源码 |
| 3 | 写 Python 黄金参考 + C testbench | 仿真通过 |
| 4 | motion_quality + 黄金参考 | 仿真通过 |
| 5 | 综合出报告（LUT/FF/BRAM/时序） | 综合报告 |

## 七、依赖与合规提醒

- License 声明：赛制要求作品开源（MIT/Apache-2.0）。你引用的第三方库（MediaPipe=Apache-2.0、OpenCV=Apache-2.0、dlib=Boost、FastAPI=MIT、Chart.js=MIT、PYNQ=BSD-3 等）需在 report/ 与 README 里列出来源与版本；不要把他人仓库直接当作自己作品提交，本项目的主线（指标、规则、FPGA IP、网页）必须是自研。

- 可复现：目录与文件名全英文（赛制硬性要求），requirements.txt/environment.yml 写全依赖版本。

- 大模型协作记录：每轮让大模型写代码/分析报告，都按 01 评估报告第 12.3 节模板存档（提示词、回答、纠错轨迹），这是 3.3 赛道的必交项。

- rPPG 边界：open-rppg / pyVHR 跑出的心率是"估计值"，答辩只表述为"趋势估计 + 置信度 + 受控场景"，不做医疗断言。

本文与《01_方案评估报告》《02_三人分工与三线并行开发计划》配套。三份文档合并即为一套完整的"评估 → 分工 → 落地"方案。